### Schéma de production d’un pied de lampe en cristal – Cristallerie de Meisenthal

- Conception & Design

- Collaboration entre designers et artisans pour créer le modèle (forme, dimensions, esthétique).

- Réalisation de croquis et éventuellement de prototypes en plâtre ou résine.

- Préparation de la matière première

- Mélange des composants du cristal : silice, potasse, chaux, plomb (au moins 24 % pour le cristal).

- Fusion dans un four à environ 1450°C pendant plusieurs heures.

- Cueillage

- Le verrier cueille une goutte de cristal en fusion à l’aide d’une canne métallique.

- Moulage / Façonnage

- Le cristal est soufflé à la bouche ou pressé dans un moule en fonte.

- Pour un pied de lampe, un moule spécifique est utilisé pour donner la forme générale.

- Étapes de soufflage, torsion ou étirement possibles pour les éléments décoratifs.

- Refroidissement (recuisson)

- Passage dans un four de recuisson pour refroidissement progressif (évite les tensions internes).

- Détourage et ébarbage

- Élimination des parties superflues (joint de moulage, excès de matière).

- Taille et gravure

- Travail réalisé à la main ou à la roue : facettage, rainures, motifs décoratifs.

- Gravure éventuellement réalisée à la pointe diamant ou à l’acide.

- Polissage

- Polissage à la roue feutre ou au bain d’acide pour rendre le cristal parfaitement transparent et brillant.

- Montage

- Le pied de lampe est percé pour passage du câble.

- Assemblage avec les parties électriques (douille, interrupteur, etc.).

- Contrôle qualité & Signature

- Inspection visuelle et sonore.

- Signature à la roue ou au laser : « Meisenthal France ».

- Emballage et expédition

- Emballage sécurisé (papier de soie, mousse, boîte rigide).

- Prêt à être expédié à la boutique ou au client.