##### Activité : Puissance d’une éolienne					          1ère professionnelle /2. ALGÈBRE – ANALYSE

Fonctions de la forme f + g et kf

Situation

Une éolienne est une machine qui transforme l’énergie cinétique du vent (déplacement d’une masse d’air) en énergie mécanique puis en énergie électrique par l’intermédiaire d’un alternateur.

Les pales d’une éolienne sont montées sur un rotor. Lors de leur mouvement, les extrémités décrivent un cercle.

On estime que la puissance électrique récupérable P (en W) par une éolienne est fonction de l’aire S (en m²) de la surface balayée et du cube de la vitesse v (en m/s) du vent, comme le montre la formule suivante :

P = 0,2 S v3

Surface balayée

R

de la surface balayée

Problème

Etudier et comparer les variations de la puissance électrique de deux éoliennes de rayon 1,25 m et 2,82 m. Et déterminer la vitesse du vent nécessaire pour récupérer une puissance de 10 kW avec chaque éolienne.

TRAVAIL

1- Conjecture

Conjecturer (c’est-à-dire proposer une supposition ou une intuition) sur la manière dont varie la puissance électrique d’une éolienne en fonction de S et v.

2- Puissance électrique de l’éolienne de rayon 1,25 m

2.1. Calculer, en m², l’aire S de la surface balayée. Arrondir le résultat à l’unité.

2.2. Exprimer sa puissance électrique P en fonction de la vitesse v du vent.

2.3. La situation peut être modélisée par la fonctionfdéfinie parf(x)=x3où x représente la vitesse du vent etf(x)la puissance électrique de l’éolienne.

a) Utiliser les fonctionnalités de la calculatrice graphique pour compléter le tableau de valeurs suivant.

| v (en m/s) | x | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (en W) | f(x) |  |  |  |  |  | 27 000 |

b) Utiliser les fonctionnalités de la calculatrice graphique pour tracer la représentation graphique def.

c) Indiquer le sens de variation de la fonctionf.

3- Puissance électrique de l’éolienne de rayon 2,82 m

3.1. Calculer, en m², l’aire S de la surface balayée. Arrondir le résultat à l’unité.

3.2. Exprimer sa puissance électrique P en fonction de la vitesse v du vent.

3.3. La situation peut être modélisée par la fonctiongdéfinie parg(x)=5x3où x représente la vitesse du vent etg(x)la puissance électrique de l’éolienne.

a) Utiliser les résultats de la question 2.3.a pour compléter le tableau de valeurs suivant.

| v (en m/s) | x | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (en W) | g(x) |  |  |  |  |  | 135 000 |

b) Utiliser les fonctionnalités de la calculatrice graphique pour ajouter la représentation graphique deg.

c) Indiquer le sens de variation de la fonctiong. Comparer avec les variations def.

Appel : Expliquer au professeur comment les représent	ations graphiques vérifient la conjecture.

4- Tracer, sur du papier millimétré, les représentations graphiques des fonctions f et g sur l’intervalle [5 ; 30].

5- Estimer graphiquement la vitesse du vent nécessaire pour récupérer une puissance électrique de 10 kW pour les deux éoliennes.