LA DOMOTIQUE c’est quoi ?

Selon INTELLIHOME http://www.intellihome.be/francais/store.asp?pag=index&menu=7

On regroupe sous l'appellation "domotique" l'ensemble des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les domiciles. La domotique vise à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et de communications, qu'on peut retrouver dans la maison. Les appareils de la maison sont intégrés au sein de systèmes qui doivent communiquer entre eux afin de gérer des automatismes.

Selon WIKIPEDIA http://fr.wikipedia.org/wiki/Domotique

La domotique regroupe l'ensemble des techniques et technologies permettant de superviser, d'automatiser, de programmer et de coordonner les tâches de confort, de sécurité, de maintenance et plus généralement de services dans l'habitat individuel ou collectif (GTB). Le mot est un néologisme, formé à partir du mot latin domus , (le domicile), et du suffixe -tique signifiant relatif à, que l'on retrouve dans électronique, électrotechnique, robotique et l'informatique etc (ce dernier terme étant un mot-valise contractant "information" et "automatique") .

LA DOMOTIQUE X10 c’est quoi ?

X10 est un protocole de communication par courants porteurs qui permet aux produits compatibles de dialoguer ensemble via les fils électriques du secteur de votre habitation. Le protocole X10 permet sans aucun câblage supplémentaire, de commander les luminaires, les appareils électriques, les volets, ...
L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire d'installer de nouveaux câbles de communication, on réutilise ceux déjà en place (les fils par lesquels arrive le courant électrique), et ceci sans dégradation, nul besoin de tirer d'autres fils si votre installation est aux normes (phase et neutres présents aux différents noeuds). La norme X10 utilise en fait le courant délivré par EDF et l'installation électrique existante comme transport.

La Domotique X10 Marmitek vous rend la vie plus agréable, plus confortable, économise de l'énergie et vous offre plus de sécurité à tout moment! 

Avec une seule télécommande vous pouvez commander vos volets, contrôler vos lumières, éteindre des appareils, ....

Quand vous soyez au travail ou bien partis en vacances, vous pouvez simuler une présence dans votre habitation.

Dans ce cas, différentes lumières peuvent s'allumer à des heures et jours différents. 
De la même manière, il est possible de manoeuvrer les volets roulants et pourquoi pas le portail de la maison.

Vous pouvez surveiller les allées et venues devant la porte d'entrée ou le portail avec une caméra avec ou sans fil.

Reliée à un écran à l'intérieur de la maison, elle permettra de surveiller l'entrée en toute sécurité, sans avoir à se déplacer.

Les possibilités sont infinies.

Les éléments domiciliaires susceptibles de faire l'objet d'une automatisation sont nombreux et leur nombre continue de s'accroître de jour en jour. À l'heure actuelle, les principaux champs d'automatisation sont:

- l'éclairage (extérieur aussi bien qu'intérieur),

- les appareils ménagers (bouilloire, cafetière, etc.) et domestiques (téléviseur, système de son, etc.),

- la consommation de l'énergie (chauffe-eau, stores vénitiens, etc.),

- la sécurité personnelle et résidentielle (agression, rôdeurs, intrusion, feu, vol, etc.),

- Simulation de présence

- les équipements audio et vidéo, etc...

Touts les produits peuvent être retrouvé dans notre catalogue aux prix bas.

## Comment ça marche?

Les produits X10 sont conçus dans l´esprit `kit pour bricoleur´ et sont utilisés par plusieurs millions de personnes pour tout automatiser dans la maison. X10 ne propose pas de solution fermée, mais des modules que vous organisez selon vos besoins.
Vous opterez pour des modules intercalés sur les prises de courant si vous êtes locataire, mais préférez des modules installés dans une armoire électrique pour une installation permanente.
Un ensemble de composants permet également de gérer votre sécurité sans passer aucun câble. L'idéal pour le locataire.

L’installation est composée des Emetteurs et Récepteurs.

###### Les Emetteurs:

Des modules émetteurs envoient des ordres à des modules récepteurs auxquels sont connectés les appareils. 
Les ordres sont transmis en utilisant les câbles 230V de l’installation existante.

- Contrôleurs Les modules contrôleurs envoient des ordres par courant porteur aux modules récepteurs auxquels sont connectés les appareils. Ca peut être une commande ON, OFF, DIM, BRIGHT, ... Ils existent sous forme d'une interface PC, la téléphone, la GSM, l'internet, ,... Vers la catégorie "Contrôleurs" - Contrôleurs sans fil Les contrôleurs sans fil envoient des ordres vers un récepteur centrale qui traduit ces signaux dans un signal X10 pour le mettre sur le courant porteur. Ils existent sous forme d'une télécommande Infrarouge (IR) ou haute fréquent (RF), des détecteurs sans fil, des interrupteurs sans fil. Vers la catégorie "Contrôleurs sans fil" - Convertisseurs IR ou RF vers X10 (transceivers) Convertissent les signaux IR ou RF de controleurs Marmitek sans fil (télécommandes, commutateurs sans fil et détecteurs sans fil) envers le protocol X10 sur le réseau électrique. RF vers X10 : exemples : TM13 Transformateur RF en courant porteur X10, la centrale d'un système d'alarme X10 (voir SafeGuard et TotalGuard) IR vers X10 : IR7243 Récepteur Infrarouge vers X10 (pour utiliser votre télécommande IR comme par exemple la Philips Pronto ou Marantz, pour piloter des lumières et des appareils!) Vers la catégorie "Transceivers" - NOUVEAU : Controleur + Convertisseur RF vers X10 CM15PRO Interface ordinateur USB La CM15PRO envoit des ordres par courant porteur aux modules récepteurs auxquels sont connectés les appareils. En même temps la CM15PRO est un convertisseur RF vers X10. Elle reçoit les signaux RF de controleurs Marmitek sans fil (télécommandes, commutateurs sans fil et détecteurs sans fil) et converte ces signaux envers le protocol X10 sur le réseau électrique. Plus d'infos ###### Les Récepteurs: Les récepteurs exécutent la commande qu'ils ont reçu du transmetteur (ON, OFF, DIM, BRIGHT, ...). Récepteurs existent sous différentes formes, comme des modules avec prise, des interrupteurs murales, Modules rail-din, modules pour motoriser des volets, micromodules, etc... Vers la catégorie "Récepteurs" Chaque composant de l’installation reçoit un code d’identification composé d’une lettre (le code maison ou groupe) et un nombre. (son identification dans le groupe) Exemple : un émetteur codé 'A1', allumera l’appareil électrique relié au(x) module(s) récepteur(s) codé 'A1'.. Il est possible d’émettre des ordres à destination de tous les modules d’un groupe. Exemple : éteindre toutes les lampes du groupe 'A'. Note : Cette combinaison (lettre + chiffre) détermine ce que l'on appelle un canal ou une adresse.

Exemples d'applications

1. La programmation des automatismes
Commande par courant porteur avec programmation journalière (8 fonctions).

|  | Programmer des séquences complexes, diriger, piloter... Le MT10 Mini Programmateur de la forme d'un radio-réveil permet de piloter différents récepteurs X10, dans notre exemple un LM12 module lampe et un SW10 commande mural de volet. Vous pouvez donc activer les lumières (par exemple illumination de Noël) branchés sur le module lampe à prise LM12 et le volet branché sur le commande mural de volet SW10 à une heure prévue (ou bien sûre manuellement à partir du clavier). Vous pouvez simuler une présence quand vous êtes absents. |
| --- | --- |

2. Votre maison au bout des doigts
Piloter tout dans votre maison avec une seule télécommande. 
La télécommande universelle peut encore vous offrir plus que la commande des appareils audio/vidéo.
Elle peut aussi piloter des lumières, des volets, écrans motorisés, ...

|  | Dans notre exemple on va piloter tout à partir d'une télécommande universelle Marmitek X10 8en1. Vous pouvez utiliser cette télécommande à travers murs et plafonds. Avec les modules utilisés pour cet exemple, vous pouvez par exemple piloter à distance les lumières de votre living, les volets roulants ou à battants, etc. Avec la télécommande 8en1 vous pouvez en même temps piloter vos appareils audio/vidéo. La télécommande 8en1 programmable est le premier outil dont vous devez disposer. (voir exemple) Sans quitter votre fauteuil, elle permet de piloter votre installation home cinéma et votre environnement " électrique " ; éclairage, volet, écran, ... La télécommande envoie des signaux RF. Le TM13 dans notre installation convertit ces signaux RF envers le protocole X10 sur le réseau électrique. Ces ordres X10 peuvent être reçus par les récepteurs X10, comme le SW10 Commande murale de volet, le AD10 Interrupteur Rail Din, etc. ce qui vous permet alors de piloter des volets, écrans motorisés, lumières, appareils électriques, etc à distance à travers murs et plafonds. |
| --- | --- |

3. Commande par téléphone à distance 
Appeler votre maison, entrez votre code et commander des appareils, lumières et automatismes.

|  | La console SC9000 multifonction vous permet de piloter 16 modules X10, directement sur la console ou par commande téléphonique (mobile ou fixe). Avec le module appareil AM12 vous pouvez par exemple piloter votre chauffage électrique, avec le LWM1 Micromodule variateur, vous pouvez par exemple piloter les lumières de votre porte d'entrée, avec le module douille LM15 vous pouvez piloter directement une ampoule et avec le AD10 il est possible de gérer un circuit électrique complet. Les possibilités sont infinies! |
| --- | --- |

4. Piloter lumières et appareils à partir de votre ordinateur ou à distance par votre télécommande 
Possibilités étendues via l’ordinateur, comme la simulation d’une présence pendant les vacances. Programmation aléatoire de la lumière le soir et la nuit, afin de donner l’impression que vous êtes chez vous.
Une seule commande à distance permet d’actionner l’éclairage, les appareils électriques, la fontaine, les installations audio et vidéo, etc.

|  | L'interface CM15PRO de X10 est le moyen idéal pour accroître votre sécurité, votre confort et vos économies d'énergie grâce à la puissance du PC. Le transmetteur CM15PRO est le coeur de votre installation, en effet c'est lui qui est chargé de transmettre les ordres issus de votre PC vers les différents modules que vous allez installer (dans notre exemple SW10 commande murale de volet pour stores, écrans motorisés, ... et un module appareil AM12 pour votre guirlande électrique, ou votre cafetière ou votre chauffage électrique, votre télévision, ...). L'installation du CM15PRO est des plus faciles, il suffit de le brancher sur une prise de courant et de le connecter sur votre PC grâce au port USB. C'est tout ! Vous pouvez créer des macros dans le logiciel Activehome PRO (livré avec l'interface CM15PRO) et les lancer à partir de la télécommande EasyTouch35. Par exemple fermer tous vos stores avec une seule touche! |
| --- | --- |

4. Transformez votre télécommande Logitech Harmony xxx en télécommande domotique 
Utiliser votre télécommande Logitech Harmony IR xxx pour piloter des lumières, un volet, store ou écran de projection.
Dans notre exemple modèle Logitech Harmony 525.

|  | Pour utiliser la télécommande Logitech Harmony IR 525 pour piloter vos lumières, vous devez utiliser le IR / RF 7243 convertisseur infrarouge vers X10. Le Mini-Controller IR/RF 7243 vous permet de contrôler à distance les lumières et les appareils électriques de votre maison sans vous lever de votre fauteuil. Le Mini-Controller reçoit les commandes de votre télécommande et les traduit en ordres X10 pour piloter les modules X10 récepteurs (dans notre exemple un SW10 commande murale de volet, un LW12 module lampe électrique mural et un LM12 module lampe pour prise) qui sont branchés sur le réseau électrique. Même principe pour utiliser une télécommande Philips Pronto SBC RUxxx pour piloter votre installation domotique X10. |
| --- | --- |

## Un peu de théorie

Les modules émetteurs transmettent les signaux de commandes à une fréquence de 120 KHz sous une tension de 2.5V sur les mêmes câbles que le courant 230V.- 50 Hz.
Pour éviter toutes confusions avec d’éventuels parasites, le signal est transmis 3 fois de suite à 3.33 milli-seconde d’intervalle.
Les signaux X10 sont arrêtés par le disjoncteur d’une installation ce qui évite d’émettre ou de recevoir des instructions de ou vers les appartements voisins. Par sécurité, on peut insérer un module de filtrage en tête de l’installation.

###### Les avantages

- Peu coûteux, facile à installer.

- Facile à étendre, à faire évoluer

- Grande compatibilité avec des logiciels tièrs (HomeSeer, ExDomus, Indigo, MisterHouse, ... )
et des marques connus comme par exemple Philips Pronto, Varuna, Visonic, XDom, ...

- Les signaux se répandent facilement dans toute l’installation

électrique, même de taille importante.

- La faible tension du signal (2.5V) est sans danger pour les appareils électriques du logement.

Les avantages du X10 selon Wikipédia

- Les appareils sont fabriqués par plusieurs constructeurs, ce qui explique de nombreux autres avantages.

- Le prix des appareils reste parmi les plus bas dans le domaine de la domotique pour une fiabilité correcte: 
la concurrence sur les produits permet faire baisser les prix. 
Par exemple un télévariateur rail DIN X10 coute environ 40 euros, soit le même prix qu'un télévariateur non X10 et qui ne sera pas pilotable. Ces prix bas permettent à de nombreux particulier de s'équiper, et cela de manière modulaire en étalant les achats d'équipement dans le temps.

- La longévité et stabilité de la technologie: 
Le X10 est utilisé dans de nombreux pays depuis plus de 20 ans (Amérique et Europe principalement)

- L'assurance d'une continuité de son utilisation (car les appareils de marques différentes sont compatibles).

- Une communauté d'utilisateurs et de développeur actifs, et de nombreux logiciels de gestion domotique payants, gratuits, et même open-source en licence GNU. L'accès direct gratuit au protocole X10 est possible et est décrit sur les sites spécialisés.

- Une ouverture sur de nombreux systèmes : de nombreuses centrales d'alarme de marques différentes propose de piloter des modules X10 (simulation de présence, etc.), pilotage des ordres X10 depuis un PC avec de nombreux systèmes d'exploitations différents, pilotages des ordres X10 par téléphone et par onde radio. Il existe des modules X10 dits universels qui permettent en entrée ou en sortie de communiquer avec tout type de système non X10 (appareil éléctrique tel que machine à laver, sirène d'alarme, capteurs divers : température, humidité, etc...).

- Une bonne distribution des produits: On trouve les produits X10 en vente sur des sites internet, mais aussi dans les grandes enseignes des magasins de bricolage et dans les magasins spécialisé (électronique,etc.)

- Une certaine portabilité des produits: Il y a deux types de produits X10, ceux à poser (sur rail DIN ou à encastrement, type interrupteur) et ceux à enficher en "double prise". Ces derniers, comme une prise parafoudre, peuvent facilement être déplacés d'une prise à une autre, ou être emportés en cas de déménagement.

- Tous les autres avantages principaux liés à la domotique: Une meilleure gestions des énergies et ressources (éteindre toutes les lumières et baisser le chauffage avant de partir ou en mettant le système d'alarme en marche par exemple, ou gérér l'arrosage automatique d'un jardin en fonction du degrès d'hygrométrie), une facilité quotidienne des tâches courantes (ouverture, fermeture des volets selon la température et la luminosité, ou simplement sur un calendrier horaire). Ces fonctions sont très pratiques pour les personnes âgées ou handicapées. Il n'y a pas de limite à votre imagination en utilisant le X10 car ce dernier peut piloter tout appareil relié au réseau électrique directement ou via une prise de courant, et c'est l'un des seul protocole permettant des applications aussi diverses.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/X10

###### Les restrictions

- En cas de courant triphasé, on doit utiliser un module spécifique (FD10 ou CAT3000).

- Les signaux sont bloqués par les transformateurs, ce qui limite l’utilisation avec certains types de lampes halogènes.

Les inconvénients du X10 selon Wikipédia

- Une incompatibilité entre des gammes de produits internationaux dans la mesure ou beaucoup de pays ont des réseaux d'alimentation électrique très différent comme la France et les États-Unis par exemple avec 230 V~ 50 Hz pour la France et 110 V~ 60 Hz pour les États-Unis avec des types de prises différentes qui impliquent certaines modifications importantes de chaque module en cas d'importation. Il est conseillé d'acheter ses produits sur son continent et vérifier le type de prise utilisé pour l'appareil. (Remarque IntelliHome : plus d'informations sur nos prises offerts)

- De nombreux appareils électroniques modernes du commerce tels que des téléviseurs, micro-ordinateurs, onduleurs, etc. peuvent induire des perturbations ou des filtrages des trames X10 dans le courant secteur via leur alimentation à découpage par exemple qui brouille les signaux X10 de façon difficilement détectable, mais globalement le X10 fonctionne correctement sur les réseaux électriques (portée de 60 à 100 mètre filaire entre le contrôleur et le récepteur). 
Un filtre X10 prévu à cet effet est censé filtrer toute forme de perturbation ou isoler électriquement tout éléments potentiellement perturbateur. (Filtre X10 FM10)

- Le signal X10 ne peux pas passer à travers un transformateur ou une alimentation triphasée 
(à moins d'utiliser des coupleurs de phase type FD10).

- Les signaux X10 doivent être filtrés à l'entrée ou sortie d'un domicile pour ne pas circuler sur les installations voisines et vice-versa (non obligatoire mais recommandé).

- Il n'est possible d'envoyer qu'un seul ordre à la fois sur le secteur 230 V~ sous peine que ceux-ci se percutent et s'annulent mutuellement.

- La transmission d'un ordre X10 est lente. Il faut compter en moyenne trois-quarts de seconde pour transmettre un ordre: la durée dépend de la longueur filaire que l'ordre X10 doit parcourir.

- Pour installer des récepteurs X10 encastrés sur un réseau électrique existant (interrupteur mural par exemple), il faut vérifier que le neutre arrive également au niveau de l'interrupteur à remplacer car le X10 à besoin du neutre pour circuler. 
L'idéal étant d'installer les modules X10 sous forme de module rail DIN sur le tableau électrique afin d'avoir un libre choix des interrupteurs muraux parmi tous les constructeurs du marché (en bouton poussoir pour un télévariateur ou télécontacteur).

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/X10

Attention : Les modules X10 commercialisés en Belgique et France sont prévus pour être utilisé en 230V / 50 Hz avec des prises aux normes belges/françaises. Les modules USA n'ont ni les bonnes prises, ni la bonne tension (110V / 60 Hz).